Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(відповідно до пункту 41 постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 р. № 710

«Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

| 1 | Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія | Відділ освіти, культури, молоді та спорту Белзької міської ради Львівської області, 80062, Україна, Львівська область, місто Белз, вул. Домініканська, буд 1, код за ЄДРПОУ 44133922, підприємства, установи, організації, зазначені у пункті 3 частини першої статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі» (Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган) |
| --- | --- | --- |
| 2 | Назва предмета закупівлі із зазначенням коду та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності) | Шкільні меблі за кодом CPV ДК 021:2015 “Єдиний закупівельний словник” 39160000-1 Шкільні меблі |
| 3 | Вид процедури | Відкриті торги |
| 4 | Ідентифікатор закупівлі | UA-2023-12-07-018956-a |
| 5 | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Дошка аудиторна на п'ять комбінованих робочих поверхонь під крейду та маркер – 25 шт. Габаритні розміри: 3000х1000 мм. Робоча поверхня дошки – металева з магнітними якостями та спеціальним зносостійким покриттям, виготовлена з металевого емальованого листа. Задня поверхня дошки – МДФ 6 мм. Поверхня для крейди може мати розграфлення. Профіль виготовлено із анодованого алюмінію з пластиковими кутиками. Є лоток ергономічної форми. Колір поверхні під маркер: білий; під крейду: темно-зелений. Стінка для дидактичних матеріалів «Органайзик» – 1 шт. Стінка призначена для умеблювання шкіл Нової української школи, є функціональною та розрахована для зберігання дидактичного матеріалу, книг, папок, особистих речей дітей. Габаритні розміри: 357х410х810 мм мм. Секція складається з деревинного каркасу. Деревинні деталі стінки складаються: - корпус – ДСП не менше ламіноване 16 мм; - полиці – ДСП не менше ламіноване 16 мм; - стінка задня – ХДФ ламіноване 3 мм. Деревинні деталі стінки, що виготовлені з ДСП ламінованої личкуються ПВХ кольору жовтий чи металік товщиною 1 мм. В секції використовується якісна фурнітура і комплектуючі, що спрощує процес збирання й розбирання меблів, а також дозволяє проводити його багаторазово і без ушкодження кріпильних елементів; Секція комплектується лотками, розміром: - №1 (1шт.) розміром 312х377х75 мм та - №2 (3шт.) розміром312х377х150 мм та кріпляться пластиковими направляючими. Розміри лотків можуть мати відхилення до 5% від вказаного розміру. Секціякомплектуєтьсяспеціальнимипластиковиминаправляючимиспеціальноїформи для пластикового лотка, щоб унеможливити його перевертання та випадання. Пластиковінаправляючімаютьміститиспеціальніфіксаційнівтулочнікріплення (аналог полице тримача) на своїй основі для можливості їх монтажу без гвинтів чи саморізів для легкої зміни їх положення в каркасі ДСП та адаптації різних розмірів лотків. Шафа 4-х дверна з 2-ма скляними дверцятами та полицями – 1 шт. Габаритні розміри: 719х405х2025 мм. Корпус шафи, вкладні полиці та дверцята виготовляються з ламінованої ДСП товщиною 18 мм. Фасад оклеюється крайковою стрічкою ПВХ товщиною 0,8 мм, інші частини оклеюються крайковою стрічкою ПВХ товщиною 0,4 мм. Задня стінка виготовляється з білої односторонньої ХДФ товщиною 2,5 мм. Шафа має 5 полиць, 4 з них закриті скляними дверцятами з матовим білим склом. Фурнітура: ручки меблеві чорні пластикові, опори меблеві чорні пластикові, мініфікси, єврогвинти. Колір ДСП: бук артізан перламутровий (корпус), дуб урбан кавовий (фасад). Шафа з полицями відкрита – 1 шт. Габаритні розміри: 719х405х2025 мм. Корпус шафи та полиці виготовляються з ламінованої ДСП товщиною 18 мм. Передня частина шафи оклеюється крайковою стрічкою ПВХ товщиною 0,8 мм, інші частини оклеюються крайковою стрічкою ПВХ товщиною 0,4 мм. Задня стінка виготовляється з білої односторонньої ХДФ товщиною 2,5 мм. Шафа має 6 полиць, які поділені на нерівні частини. Фурнітура: опори меблеві чорні пластикові, мініфікси, єврогвинти. Колір ДСП: бук артізан перламутровий. Шафа для одягу з висувною штангою та полицями – 1 шт. Габаритні розміри: 719х405х2025 мм. Вага: 55,92 кг. Корпус шафи, вкладні полиці та дверцята виготовляються з ламінованої ДСП товщиною 18 мм. Фасад оклеюється крайковою стрічкою ПВХ товщиною 0,8 мм, інші частини оклеюються крайковою стрічкою ПВХ товщиною 0,4 мм. Задня стінка виготовляється з білої односторонньої ХДФ товщиною 2,5 мм. Шафа має висувну штангу для одягу та дві полиці. Фурнітура: ручки меблеві чорні пластикові, опори меблеві чорні пластикові, мініфікси, єврогвинти, штанга висувна. Колір ДСП: бук артізан перламутровий (корпус), дуб урбан кавовий (фасад). Шафа низька 3-х дверна з 2-ма шухлядами – 1 шт. Габаритні розміри: 1059х405х1087 мм. Корпус шафи, полиці, шухляди та дверцята виготовляються з ламінованої ДСП товщиною 18 мм. Фасад оклеюється крайковою стрічкою ПВХ товщиною 0,8 мм, інші частини оклеюються крайковою стрічкою ПВХ товщиною 0,4 мм. Задня стінка та дно шухляд виготовляються з білої односторонньої ХДФ товщиною 2,5 мм. Шафа має три дверки та дві шухляди на напрямних повного видвигу. Також є три відкриті полиці. Фурнітура: ручки меблеві чорні пластикові, опори меблеві чорні пластикові, мініфікси, єврогвинти, направляючі кулькові повного висуву. Колір ДСП: бук артізан перламутровий (корпус), дуб урбан кавовий (фасад). Шафа 3-х дверна з 2-ма відкритими полицями – 1 шт. Габаритні розміри: 719х405х2025 мм. Корпус шафи, вкладні полиці та дверцята виготовляються з ламінованої ДСП товщиною 18 мм. Фасад оклеюється крайковою стрічкою ПВХ товщиною 0,8 мм, інші частини оклеюються крайковою стрічкою ПВХ товщиною 0,4 мм. Задня стінка виготовляється з білої односторонньої ХДФ товщиною 2,5 мм. Фурнітура: ручки меблеві чорні пластикові, опори меблеві чорні пластикові, мініфікси, єврогвинти. Шафа має 7 закритих та 3 відкритих полиці. Передбачене регулювання окремих полиць по висоті. Колір ДСП: бук артізан перламутровий (корпус), дуб урбан кавовий (фасад). Шафа напівзакрита з 2-ма відкритими полицями – 1 шт. Габаритні розміри: 719х405х2025 мм. Вага: 56,02 кг. Корпус шафи, вкладні полиці та дверцята виготовляються з ламінованої ДСП товщиною 18 мм. Фасад оклеюється крайковою стрічкою ПВХ товщиною 0,8 мм, інші частини оклеюються крайковою стрічкою ПВХ товщиною 0,4 мм. Задня стінка виготовляється з білої односторонньої ХДФ товщиною 2,5 мм. Шафа має 5 полиць, дві з них – закриті. Передбачене регулювання окремих полиць по висоті. Фурнітура: ручки меблеві чорні пластикові, опори меблеві чорні пластикові, мініфікси, єврогвинти. Колір ДСП: бук артізан перламутровий (корпус), дуб урбан кавовий (фасад). Шафа низька з сірими пластиковими лотками – 1 шт. Габаритні розміри: 703х405х1087 мм. Вага: 35,98 кг. Корпус шафи виготовляється з ламінованої ДСП товщиною 18 мм. Передня частина шафи оклеюється крайковою стрічкою ПВХ товщиною 0,8 мм, інші частини оклеюються крайковою стрічкою ПВХ товщиною 0,4 мм. Задня стінка виготовляється з білої односторонньої ХДФ товщиною 2,5 мм. Шафа комплектується лотками Gratnells серії N1, які кріпляться пластиковими направляючими. Фурнітура: опори меблеві чорні пластикові, мініфікси, єврогвинти. Колір ДСП: бук артізан перламутровий (корпус). 1.Технічні характеристики: 1.1. Товар повинен бути новим (таким, що не був у використанні). Учасник надає у складі пропозиції гарантійний лист про постачання нового товару належної якості відповідно до умов технічного завдання. 1.2. Всі основні компоненти товару повинні бути оригінальними, заміна компонентів на не неоригінальні забороняється; 1.3. Всі виступаючі закінчення металевих деталей каркасів мають бути закриті пластиковими заглушками; 1.4. Транспортні послуги (доставка товару та розвантаження), повинні здійснюватися за рахунок учасника процедури закупівлі, про що в складі пропозиції подається гарантійний лист. 1.5. Товар повинен мати гарантійний строк експлуатації не менше 24 місяців віддати поставки Замовнику, про що подається гарантійний лист. 1.6. Ремонт або заміна бракованого виробу здійснюється на протязі 5 робочих днів після письмової заявки Замовника, про що подається гарантійний лист. |
| 6 | Обґрунтування розміру бюджетного призначення | Розмір бюджетного призначення визначений відповідно до кошторису на 2023 рік за КЕКВ 2210. |
| 7 | Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі | Очікувана вартість предмета закупівлі розрахована становить 225 000,00 грн. з ПДВ, що відповідає розміру бюджетного призначення. (Очікувана вартість предмета закупівлі ґрунтується на всіх фактичних складових ціни та включає в себе вартість ціни на товар, податки і збори, що сплачуються або мають бути сплачені, усіх інших витрат та згідно з вимогами чинного законодавства щодо формування ціни на відповідний товар та розрахована на підставі розрахунку вартості продуктів харчування з врахуванням основних положень та рекомендацій «Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі», затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 18.02.2020 № 275 та шляхом проведення моніторингу ринкових цін відповідних товарів через пошук загальнодоступної інформації в мережі Інтернет, спеціалізованих торговельних майданчиках, а також в електронній системі закупівель Prozorro). |